DROHNENPROJEKT — Sensor Erkenntnisse

MS5611 Barometer & MPU9250 IMU

Version 2 — aktualisiert mit I2C Bus Erkenntnissen

Entwickler: Willy  |  9.4.2026

# 1. MS5611 Barometer

## 1.1 Hardware — CJMCU-10DOF

Der MS5611 ist auf dem CJMCU-10DOF Kombi-Board zusammen mit dem MPU9250 verbaut. Beide Sensoren teilen sich den I2C Bus.

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| I2C Adresse | 0x77 |
| Protokoll | I2C (SDA=PIN4, SCL=PIN5) |
| PS-Pin | 3.3V (I2C Modus) |
| NCS-Pin | 3.3V (I2C Modus) |
| Oversampling | OSR_HIGH (reduziert Eigenwaerme) |
| Filter | Gleitender Mittelwert, 20 Samples |
| Aufwaermzeit | 90 Sekunden |
| Genauigkeit Stillstand | +/- 1 cm |
| I2C Takt | 100 kHz (stabiler als 400 kHz auf RP2040) |

## 1.2 Erkenntnisse & Probleme

### Problem: MS5611 nicht gefunden

- Ursache: PS-Pin und NCS-Pin nicht an 3.3V angeschlossen

- Loesung: PS und NCS an 3.3V verbinden

- Diagnose: I2C Scanner (TEST_I2C_SCAN) — Adresse 0x77 muss erscheinen

### Problem: Hoehenberechnung falsch (29000 cm)

- Ursache: Bibliothek liefert hPa, Code erwartete Pa

- Loesung: Einheit korrigiert — Referenzdruck in hPa

- Erkenntnis: calibrate() setzt Referenzdruck auf aktuellen Messwert

### Problem: Sensor-Drift im Innenraum

- Ursache 1: Selbsterwaermung bei OSR_ULTRA_HIGH

- Loesung: OSR_HIGH — weniger Eigenwaerme, minimal schlechtere Aufloesung

- Ursache 2: MS5611 extrem empfindlich — Handbewegungen, Luftzug messbar!

- Erkenntnis: Im Innenraum ist echter Luftdruckwechsel messbar — kein Sensor-Fehler

- Empfehlung: Fuer Schwebeflugtest im Freien testen

### Erreichte Stabilitaet

- Stillstand nach Kalibrierung: +/- 0.8 cm Schwankung

- Nach Aufwaermzeit: +/- 1-2 cm dauerhaft

# 2. MPU9250 IMU

## 2.1 Hardware

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| I2C Adresse | 0x68 |
| WHO_AM_I Register | 0x71 (echter MPU9250) |
| Magnetometer (AK8963) | I2C Adresse 0x0C |
| Accel Range | +/-16g (Register 0x1C = 0x18) |
| Gyro Range | +/-2000 deg/s (Register 0x1B = 0x18) |
| DLPF | 20Hz (Register 0x1A = 0x04) |
| I2C Takt | 100 kHz (400 kHz fuehrt zu Freeze-Problem) |

## 2.2 Bibliothek-Probleme

### hideakitai/MPU9250 — update() gibt immer false

- Symptom: Sensor initialisiert, Werte aendern sich nie

- Ursache: Bekanntes Kompatibilitatsproblem mit RP2040

- Versuch: bolderflight Bibliothek (ID 5602) — readSensor() gleiches Problem

- Finale Loesung: Direkter Register-Zugriff via Wire

ERKENNTNIS: Beide MPU9250 Bibliotheken haben Probleme auf dem RP2040. Direkter Register-Zugriff ist die einzig zuverlaessige Loesung!

## 2.3 I2C Bus Probleme — detaillierte Erkenntnisse

### Problem 1: WHO_AM_I = 0xFF nach Reset

- Symptom: Nach Pico-Reset antwortet MPU9250 nicht

- Ursache: Separate 3.3V Versorgung — MPU9250 laeuft weiter, I2C Bus haengt

- Loesung: I2C Bus Recovery — 9 manuelle Clock-Pulse befreien haengenden Bus

pinMode(PIN_SDA, OUTPUT);

for (int i = 0; i < 9; i++) { toggle SCL }

// STOP Condition senden

### Problem 2: Wire.begin() Konflikt

- Symptom: Werte frieren ein wenn Wire zweimal initialisiert wird

- Ursache: Barometer initialisiert Wire bereits — zweites Wire.begin() stoert Bus

- Loesung: begin(bool initWire) Parameter in IMU::begin()

imu.begin(true);   // TEST_IMU: Wire noch nicht gestartet

imu.begin(false);  // Normalbetrieb: Wire vom Barometer gestartet

### Problem 3: begin() schlaegt nach Reset fehl

- Loesung: Software-Reset des MPU9250 per I2C vor begin()

_writeReg(0x6B, 0x80);  // DEVICE_RESET

delay(100);

_writeReg(0x6B, 0x00);  // Wake up

### Problem 4: I2C Bus friert nach einiger Zeit ein

- Symptom: Werte aendern sich kurz nach Start, dann konstant

- Ursache 1: Wire.available() Buffer nicht vollstaendig geleert

- Loesung 1: while (Wire.available()) Wire.read(); nach jedem Lesen

- Ursache 2: 400 kHz I2C Takt zu hoch fuer RP2040 im Dauerbetrieb

- Loesung 2: Wire.setClock(100000) — 100 kHz stabil ueber Stunden

- Ursache 3: Bus-Timeout nach laengerer Inaktivitaet

- Loesung 3: Bus-Recovery in update() — automatische Wiederherstellung

uint8_t err = Wire.endTransmission(false);

if (err != 0) { Wire.end(); delay(20); Wire.begin(); Wire.setClock(100000); }

ERKENNTNIS: 100 kHz I2C ist auf dem RP2040 stabiler als 400 kHz. Nach 5 Minuten Dauerbetrieb keine Aussetzer mehr!

## 2.4 Implementierung — Direkter Register-Zugriff

### Register-Layout

| Register | Adresse | Funktion / Wert |
| --- | --- | --- |
| PWR_MGMT_1 | 0x6B | 0x80=Reset, 0x00=Wake up |
| WHO_AM_I | 0x75 | 0x71 = echter MPU9250 |
| CONFIG | 0x1A | 0x04 = DLPF 20Hz |
| GYRO_CONFIG | 0x1B | 0x18 = +/-2000 deg/s |
| ACCEL_CONFIG | 0x1C | 0x18 = +/-16g |
| ACCEL_XOUT_H | 0x3B | Start: 6 Accel + 2 Temp + 6 Gyro |
| GYRO_XOUT_H | 0x43 | Start Gyro (fuer Kalibrierung) |

### Umrechnung Rohwerte

Accel [m/s^2] = raw / 2048.0 * 9.81        // +/-16g

Gyro  [rad/s] = (raw-bias) / 16.384 * PI/180  // +/-2000 deg/s

### Winkelberechnung

Roll  = atan2(accelY, accelZ) * 180/PI

Pitch = atan2(-accelX, sqrt(accelY^2+accelZ^2)) * 180/PI

Yaw   = 0  (Magnetometer AK8963 — Phase 3)

# 3. I2C Bus — Gesamtuebersicht RP2040

Der RP2040 (Raspberry Pi Pico) hat bekannte I2C Besonderheiten die bei der Entwicklung beachtet werden muessen:

| Problem | Loesung |
| --- | --- |
| Bus haengt nach Reset | 9 manuelle Clock-Pulse (Bus Recovery) |
| Zweites Wire.begin() stoert | begin(initWire) Parameter |
| 400 kHz fuehrt zu Freeze | 100 kHz verwenden |
| Buffer nicht geleert | while(Wire.available()) Wire.read() |
| Timeout nach Inaktivitaet | Bus-Recovery in update() |
| Software-Reset MPU9250 | PWR_MGMT_1 Register 0x80 dann 0x00 |

WICHTIG: Wire.begin() nur EINMAL aufrufen! Wenn Barometer und IMU den gleichen Bus nutzen, Wire in main.cpp initialisieren und an beide Klassen weitergeben.

# 4. Offene Punkte

- Yaw-Berechnung (Magnetometer AK8963) — Phase 3

- Gyro-Integration fuer Yaw — Phase 3

- Komplementaer-Filter (Accel + Gyro kombiniert) — Phase 3

- 45 Grad Montageversatz CJMCU-10DOF — auf fertiger Platine korrigieren

- Barometer-Schwebeflugtest: Im Freien empfohlen

Erkenntnisse dokumentiert fuer Willy — Version 2 mit I2C Bus Erkenntnissen