DROHNENPROJEKT

Konzept & Architektur

— Raspberry Pi Pico Quadrocopter —

| Projekt | Autonomer Quadrocopter |
| --- | --- |
| Entwickler | Willy |
| Ziel (Phase 1) | Stationaerer Schwebeflug bis 100 cm |
| MCU | Raspberry Pi Pico |
| Datum | 29.3.2026 |

# 1. Projektziel und Entwicklungsphasen

Das Ziel dieses Projekts ist der schrittweise Aufbau eines vollstaendig selbst entwickelten Quadrocopters auf Basis des Raspberry Pi Pico. Die Entwicklung erfolgt iterativ in klar definierten Phasen.

## 1.1 Phase 1 – Stationaerer Schwebeflug (aktuell)

- Stabiler Schwebeflug in vorgegebener Hoehe (max. 100 cm)

- Hoehenhaltung ueber Barometer (MS5611) und PID-Regler

- Throttle-Steuerung per PC-Tastatur (Pfeil hoch / Pfeil runter)

- PID-Parameter einstellbar per Bluetooth (HC-06)

- PID-Werte persistent im Flash/EEPROM gespeichert

## 1.2 Geplante Folgephasen

- Phase 2: Manuelle Steuerung per Fernbedienung (NRF24)

- Phase 3: Lage-Stabilisierung (Roll/Pitch) per IMU (MPU9250)

- Phase 4: GPS-gestuetztes Halten der Position

- Phase 5: Autonome Flugrouten

# 2. Hardware-Architektur

Der folgende Ueberblick zeigt alle eingesetzten Komponenten mit ihrer Funktion im System.

| Komponente | Modell / Modul | Funktion / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| MCU | Raspberry Pi Pico | Dual-Core ARM Cortex-M0+, 133 MHz, 264 KB RAM |
| IMU + Baro Kombi | CJMCU-10DOF | Enthaelt MPU9250 (Gyro/Accel/Mag) und MS5611 (Baro) |
| IMU | MPU9250 | 9-Achsen IMU: Gyroskop, Beschleunigung, Magnetometer |
| Barometer | MS5611 | Praezisionsbarometer fuer Hoehenmessung bis cm-Genauigkeit |
| Funk | NRF24L01 | 2.4 GHz Funk, SPI-Interface, fuer spaetere Fernbedienung |
| Bluetooth | HC-06 | UART-Bluetooth fuer PID-Konfiguration vom PC |
| Motoren (x4) | Brushless + ESC | 4 Brushless-Motoren mit je einem ESC, PWM-Ansteuerung |

## 2.1 Kommunikations-Uebersicht

- SPI-Bus: MPU9250 (IMU) und NRF24L01 (Funk)

- I2C-Bus: MS5611 (Barometer)

- UART0: HC-06 Bluetooth-Modul

- PWM: 4x ESC-Ansteuerung (Brushless-Motoren)

- USB: Serielle Konsole / Tastatur-Eingabe

## 2.2 Wichtiger Hinweis: Pico und 5V-Logik

⚠ KRITISCH: Der Raspberry Pi Pico arbeitet mit 3.3V-Logik. Alle Sensoren und Module muessen entweder 3.3V-kompatibel sein oder benoetigen einen Pegelwandler (Level Shifter).

- HC-06 TX-Pin -> Pico RX: Spannungsteiler oder Level Shifter notwendig (HC-06 sendet 5V-Pegel)

- NRF24L01: laeuft nativ auf 3.3V, direkt kompatibel

- MPU9250 / MS5611 (CJMCU-10DOF): auf dem Board meist bereits 3.3V-Regler vorhanden, Pins pruefen

- ESCs: PWM-Signal vom Pico (3.3V) wird von den meisten ESCs korrekt erkannt

# 3. Software-Architektur

## 3.1 Entwicklungsumgebung

- IDE: Visual Studio Code mit PlatformIO Extension

- Framework: Arduino-Framework fuer RP2040

- Plattform: raspberrypi/rp2040

- Sprache: C++

## 3.2 Bibliotheken

| Bibliothek | Version | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| bakercp/Logger | ^1.0.3 | Logging & Debugging |
| hideakitai/TaskManager | ^0.4.8 | Kooperatives Multitasking |
| nrf24/RF24 | ^1.4.8 | NRF24L01 Funk-Kommunikation |
| mike-matera/FastPID | ^1.3.1 | PID-Regler (Hochperformant) |
| khoih-prog/RP2040_PWM | ^1.3.0 | PWM-Ausgabe fuer ESCs |
| robtillaart/MS5611 | ^0.3.9 | Barometer / Hoehenregelung |
| adafruit/Adafruit Unified Sensor | ^1.1.6 | Sensor-Abstraktionsschicht |
| hideakitai/MPU9250 | ^0.4.8 | IMU (Gyro/Accel/Mag) |
| adafruit/Adafruit BusIO | ^1.14.1 | I2C/SPI Abstraktion |

## 3.3 Wichtiger Hinweis: RP2040_PWM und PlatformIO

⚠ BEKANNTES PROBLEM: Die Bibliothek khoih-prog/RP2040_PWM hat unter PlatformIO mit dem Arduino-RP2040-Framework Kompilierungsprobleme. Der Header 'hardware/pwm.h' wird nicht korrekt aufgeloest, wenn PlatformIO einen anderen SDK-Pfad verwendet als erwartet.

### Loesungsansaetze:

- Option A (empfohlen): Den nativen Pico-SDK direkt verwenden: hardware_pwm ueber CMakeLists.txt einbinden

- Option B: RP2040_PWM durch direkte RP2040-SDK PWM-Aufrufe ersetzen (pwm_set_wrap, pwm_set_chan_level)

- Option C: PlatformIO-Framework wechseln auf 'framework = arduino' mit Pico-Arduino-Core >= 3.x

Entscheidung: Wir verwenden den direkten RP2040-SDK PWM-Ansatz als Fallback, falls RP2040_PWM Probleme macht. Neue Bibliotheken werden nur nach Rueckfrage eingebunden.

## 3.4 Softwaremodule (Uebersicht)

- main.cpp: Einstiegspunkt, Setup und Hauptschleife

- TaskManager: Zeitgesteuerte Tasks (Sensor-Lesen, PID, Motorausgabe)

- sensor/Barometer.cpp: MS5611-Auslesen, Hoehenberechnung

- sensor/IMU.cpp: MPU9250-Auslesen (Phase 3)

- control/PIDController.cpp: Hoehenregelung per FastPID

- control/MotorMixer.cpp: Throttle-Verteilung auf 4 ESCs

- comm/BluetoothConfig.cpp: HC-06 UART, PID-Parameter empfangen

- comm/KeyboardInput.cpp: USB-Serial Tastatureingabe

- storage/EEPROM.cpp: PID-Werte im Flash speichern/laden

# 4. Regelungskonzept Phase 1

## 4.1 Hoehenregelung

Die Hoehenregelung erfolgt ausschliesslich ueber den Barometer MS5611 in Verbindung mit einem PID-Regler (FastPID). Der Pilot gibt die Zielhoehe indirekt ueber den Throttle-Eingang vor.

| Parameter | Beschreibung |
| --- | --- |
| Sensor (Ist-Wert) | MS5611 Barometer -> Hoehe in cm |
| Sollwert | Zielhoehe (initial: 50 cm, max: 100 cm) |
| Regler | FastPID (P, I, D einstellbar per BT) |
| Stellgroesse | Gesamt-Throttle fuer alle 4 ESCs |
| Motorausgabe | PWM via RP2040 PWM-Einheiten |

## 4.2 Tastatur-Steuerung

Die Throttle-Vorgabe erfolgt ueber die PC-Tastatur per USB-Seriell-Verbindung:

- Pfeil HOCH: Ziel-Throttle +5 (schrittweise Erhoehung)

- Pfeil RUNTER: Ziel-Throttle -5 (schrittweise Senkung)

- LEERTASTE (geplant): Notlandung / Motoren sofort deaktivieren

Die Tastatureingabe wird im Hauptloop geprueft und dient in Phase 1 als primaere Steuerschnittstelle.

## 4.3 Bluetooth-Konfiguration (HC-06)

- PID-Werte (P, I, D) werden per serieller BT-Verbindung vom PC uebertragen

- Format: Einfaches Text-Protokoll, z.B. 'P=1.2' oder 'I=0.05'

- Nach Empfang: Sofortige Uebernahme in den laufenden PID-Regler

- Persistenz: Werte werden im RP2040-Flash (emuliertes EEPROM) gespeichert

- Beim Start: Gespeicherte Werte werden automatisch geladen

# 5. Datenspeicherung (Flash / EEPROM-Emulation)

Der Raspberry Pi Pico hat kein echtes EEPROM. Die EEPROM-Emulation erfolgt ueber den integrierten 2MB SPI-Flash-Speicher des Pico.

## 5.1 Implementierung

- PlatformIO / Arduino-RP2040: EEPROM.h steht als Emulation zur Verfuegung

- Gespeicherte Daten: PID Kp, Ki, Kd (je als float, 4 Byte)

- Adress-Layout: Kp @ 0x00, Ki @ 0x04, Kd @ 0x08

- Schreibzyklen: Flash hat begrenzte Schreibzyklen (~100.000), daher nur bei tatsaechlicher Aenderung schreiben

⚠ Achtung: EEPROM.commit() nicht vergessen! Ohne commit() werden die Daten nicht persistent gespeichert.

# 6. Geplante Entwicklungsreihenfolge

Jeder Schritt wird erst abgeschlossen und getestet, bevor der naechste begonnen wird.

| # | Schritt | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektstruktur anlegen | VSCode / PlatformIO einrichten, platformio.ini konfigurieren, Bibliotheken hinzufuegen |
| 2 | PWM & Motortest | Alle 4 ESCs per PWM ansprechen, Grundthrottle setzen, Drehrichtung pruefen |
| 3 | Barometer testen | MS5611 per I2C auslesen, Hoehenberechnung validieren, Ausgabe auf Serial |
| 4 | Tastatur-Eingabe | USB-Serial Tastatursteuerung implementieren, Pfeil-hoch/runter erkennen |
| 5 | PID-Regler | FastPID integrieren, Hoehenregelung aktivieren, manuell tunen |
| 6 | Bluetooth PID-Config | HC-06 an UART0, Empfang + Parsing, sofortige Uebernahme |
| 7 | Flash-Speicher | EEPROM-Emulation, PID-Werte speichern und laden |
| 8 | Schwebeflug-Test | Vollstaendiger Schwebeflug bis 100cm, Feintuning PID |

# 7. Offene Punkte und Risiken

## 7.1 Bekannte technische Risiken

- RP2040_PWM Bibliothek: Kompilierungsprobleme unter PlatformIO moeglich -> Fallback auf direkten SDK-PWM geplant

- HC-06 Pegelwandler: 5V TX-Pin des HC-06 erfordert Spannungsanpassung auf 3.3V fuer den Pico

- Barometer-Drift: MS5611 kann durch Luftstroeme der Propeller beeinflusst werden -> Abschirmung pruefen

- PID-Tuning: Initiale PID-Werte muessen empirisch bestimmt werden, Gefahr von Schwingungen

- Motorleistung: ESC-Kalibrierung notwendig vor erstem Flugversuch

## 7.2 Noch nicht entschieden

- Mechanischer Aufbau / Frame (Groesse, Material)

- Batterie und BEC-Spannungsversorgung (Pico + Sensoren vs. ESCs trennen)

- NRF24-Protokoll fuer spaetere Fernbedienung

Konzept erstellt fuer Willy — Schritt fuer Schritt zur Drohne!