DROHNENPROJEKT — Sensor Erkenntnisse

MS5611 Barometer & MPU9250 IMU

Entwickler: Willy  |  8.4.2026

# 1. MS5611 Barometer

## 1.1 Hardware — CJMCU-10DOF

Der MS5611 ist auf dem CJMCU-10DOF Kombi-Board zusammen mit dem MPU9250 verbaut. Beide Sensoren teilen sich den I2C Bus.

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| I2C Adresse | 0x77 |
| Protokoll | I2C (SDA=PIN4, SCL=PIN5) |
| PS-Pin | → 3.3V (I2C Modus) |
| NCS-Pin | → 3.3V (I2C Modus) |
| Oversampling | OSR_HIGH (war OSR_ULTRA_HIGH) |
| Filter | Gleitender Mittelwert, 20 Samples |
| Aufwaermzeit | 90 Sekunden |
| Genauigkeit Stillstand | ± 1 cm |

## 1.2 Erkenntnisse & Probleme

### Problem: MS5611 nicht gefunden

- Ursache: PS-Pin und NCS-Pin nicht an 3.3V angeschlossen

- Loesung: PS → 3.3V, NCS → 3.3V verbinden

- Diagnose: I2C Scanner (TEST_I2C_SCAN) — Adresse 0x77 muss erscheinen

### Problem: Hoehenberechnung falsch (29000 cm)

- Ursache: Bibliothek liefert hPa, Code erwartete Pa

- Loesung: Einheit korrigiert — Referenzdruck in hPa, Formel angepasst

- Erkenntnis: 1013.25 hPa Standardatmosphaere als Startwert ungeeignet

- Loesung: calibrate() setzt Referenzdruck auf aktuellen Messwert — Hoehe immer relativ

### Problem: Sensor-Drift im Innenraum

- Ursache 1: Selbsterwarmung des Sensors bei OSR_ULTRA_HIGH

- Loesung: OSR auf OSR_HIGH reduziert — weniger Eigenwaerme, minimal schlechtere Aufloesung

- Ursache 2: MS5611 extrem empfindlich — Handbewegungen, Luftzug, Heizung

- Erkenntnis: Im Innenraum ist echter Luftdruckwechsel messbar — kein Sensor-Fehler!

- Loesung fuer Flugtest: Im Freien testen, direkt vor ARM rekalibrieren

### Problem: Aufwaermzeit

- Sensor benoetigt ca. 2 Minuten bis thermisch stabil

- Loesung: 90s Aufwaermzeit im Code eingebaut (begin())

- Empfehlung: Nach Aufwaermzeit nochmals 'r' druecken fuer frische Kalibrierung

### Erreichte Stabilitaet

- Stillstand nach Kalibrierung: ± 0.8 cm Schwankung

- Nach Aufwaermzeit: ± 1-2 cm dauerhaft

- Drift pro Minute: < 5 cm wenn Raumluft ruhig

## 1.3 Implementierung

### Bibliothek

- robtillaart/MS5611@^0.3.9 — stabil, zuverlaessig

- Wire.setSDA/SCL/begin() einmalig in main.cpp — nicht in Barometer.cpp

### Wichtige Code-Stellen

_ms5611.setOversampling(OSR_HIGH);   // Reduzierte Eigenwaerme

_refPressure = sum / samples;         // Relativer Nullpunkt

_filterFull = true;                   // Filter vorbelagen

# 2. MPU9250 IMU

## 2.1 Hardware

Der MPU9250 ist ebenfalls auf dem CJMCU-10DOF verbaut und teilt sich den I2C Bus mit dem MS5611.

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| I2C Adresse | 0x68 |
| WHO_AM_I Register | 0x71 (echter MPU9250) |
| Protokoll | I2C (gleicher Bus wie MS5611) |
| Accel Range | ±16g (Register 0x1C = 0x18) |
| Gyro Range | ±2000°/s (Register 0x1B = 0x18) |
| DLPF | 20Hz (Register 0x1A = 0x04) |
| Magnetometer (AK8963) | I2C Adresse 0x0C — vorerst nicht genutzt |

## 2.2 Erkenntnisse & Probleme

### Problem: hideakitai/MPU9250 Bibliothek — update() gibt immer false

- Symptom: Sensor initialisiert aber Werte aendern sich nie

- Ursache: Bibliothek hat bekanntes Kompatibilitatsproblem mit RP2040

- Loesung 1 versucht: bolderflight Bibliothek (ID 5602) — readSensor() gleiches Problem

- Loesung 2 (final): Direkter Register-Zugriff via Wire — funktioniert perfekt!

Erkenntnis: Beide MPU9250 Bibliotheken haben Probleme auf dem RP2040. Direkter Register-Zugriff ist die zuverlaessigste Loesung.

### Problem: WHO_AM_I = 0xFF nach Reset

- Symptom: Nach Pico-Reset antwortet MPU9250 nicht (0xFF statt 0x71)

- Ursache: Separate 3.3V Versorgung — MPU9250 laeuft weiter nach Reset, I2C Bus haengt

- Loesung: I2C Bus Recovery — 9 manuell generierte Clock-Pulse befreien haengenden Bus

- Implementiert in IMU::begin() vor Wire.begin()

### Problem: Wire.begin() Konflikt

- Symptom: Werte frieren ein wenn Wire zweimal initialisiert wird

- Ursache: Barometer initialisiert Wire bereits — zweites Wire.begin() stoert Bus

- Loesung: begin(bool initWire) Parameter

imu.begin(true);   // TEST_IMU: Wire noch nicht gestartet

imu.begin(false);  // Normalbetrieb: Wire vom Barometer gestartet

### Problem: begin() schlaegt nach Reset fehl

- Symptom: status = -1 direkt nach Reset, aber 0x71 nach Power-Cycle

- Loesung: Software-Reset des MPU9250 per I2C vor begin()

_writeReg(0x6B, 0x80);  // DEVICE_RESET

delay(100);

_writeReg(0x6B, 0x00);  // Wake up

### Erreichte Stabilitaet

- Roll im Stillstand: ± 0.5°

- Pitch im Stillstand: ± 0.5°

- Reaktion auf Bewegung: sofort, korrekte Richtung

- AccZ im Stillstand: ~10.4 m/s² (nahe 9.81 m/s²)

- Startet zuverlaessig nach Reset und Power-Cycle

## 2.3 Implementierung — Direkter Register-Zugriff

### Keine externe Bibliothek mehr

- hideakitai/MPU9250 — entfernt

- bolderflight (ID 5602) — entfernt

- Alle Register direkt per Wire gelesen

### Register-Layout (Auszug)

| Register | Adresse | Funktion |
| --- | --- | --- |
| PWR_MGMT_1 | 0x6B | Power Management / Reset |
| WHO_AM_I | 0x75 | Chip-ID (MPU9250 = 0x71) |
| CONFIG | 0x1A | DLPF Konfiguration |
| GYRO_CONFIG | 0x1B | Gyro Messbereich |
| ACCEL_CONFIG | 0x1C | Accel Messbereich |
| ACCEL_XOUT_H | 0x3B | Start Accel + Temp + Gyro Daten |
| GYRO_XOUT_H | 0x43 | Start Gyro Daten (fuer Kalibrierung) |

### Umrechnung Rohwerte

Accel [m/s²] = raw / 2048.0 * 9.81    // ±16g

Gyro [rad/s] = (raw - bias) / 16.384 * (PI/180)  // ±2000°/s

### Winkelberechnung

Roll  = atan2(accelY, accelZ) * 180/PI

Pitch = atan2(-accelX, sqrt(accelY²+accelZ²)) * 180/PI

Yaw   = 0  (Magnetometer — Phase 3)

# 3. Zusammenfassung — Offene Punkte

## 3.1 Barometer

- Funktioniert stabil nach 90s Aufwaermzeit ✅

- Fuer Schwebeflugtest: Im Freien testen empfohlen

- Direkt vor ARM: Rekalibrierung ('r') durchfuehren

## 3.2 IMU

- Funktioniert mit direktem Register-Zugriff ✅

- Bus-Recovery nach Reset funktioniert ✅

- Yaw-Berechnung (Magnetometer AK8963) — noch nicht implementiert

- Gyro-Integration fuer Yaw — Phase 3

- Komplementaer-Filter (Accel + Gyro) — Phase 3

- 45° Montageversatz des CJMCU-10DOF — auf fertiger Platine korrigieren

## 3.3 Naechste Schritte

- Schritt 8b: Roll/Pitch in den PID-Regelkreis integrieren

- Platinen-Design: IMU exakt ausgerichtet montieren

- Phase 3: Yaw-Regelung per Magnetometer

Erkenntnisse dokumentiert fuer Willy — Schritt fuer Schritt zur Drohne!